Instituto de Eletrônica de Potência

Departamento de Engenharia Elétrica
Centro Tecnológico
	Universidade Federal de Santa Catarina

Estudo do Conversor Buck Série Ressonante com Grampeamento da Tensão do Capacitor Ressonante

Responsável pelo Estudo:

Clóvis Antônio Petry (INEP/EEL – UFSC)

Professor Responsável:

Ivo Barbi (INEP/EEL – UFSC)

Julho/2000

Caixa Postal 5119, CEP: 88.040-970 - Florianópolis - SC
Tel. : (048) 331.9204 - Fax: (048) 234.5422 – Internet: www.inep.ufsc.br

# Indice

Indice	2

1.	Introdução	3

2.	Circuito Elétrico Equivalente	4

3.	Etapas de Funcionamento	6

4.	Formas de Onda Básicas	8

5.	Equacionamento	10

5.1.	1a Etapa	10

5.2.	2a Etapa	12

6.	Característica de Saída	15

7.	Metodologia e Exemplo de Projeto	16

7.1.	Operação com Potência Nominal	16

7.2.	Operação com Potência Mínima	17

8.	Simulação do Conversor	19

8.1.	Operação com Potência Nominal	19

8.2.	Operação com Potência Mínima	20

9.	Conclusão	22

10.	Bibliografia	23

# Introdução

Este trabalho tem por objetivo o estudo do conversor Buck série ressonante com grampeamento da tensão do capacitor ressonante.

Como no conversor série ressonante com grampeamento da tensão do capacitor ressonante apresentado no Cap. III de [1], a característica de saída do conversor em estudo é potência constante. A tensão sobre o capacitor ressonante é conhecida e limitada no valor da fonte de tensão de entrada. Assim, elimina-se o inconveniente do conversor série ressonante apresentado no Cap. II de [1], no qual a tensão sobre o capacitor ressonante, para condução contínua atinge altos valores. Um inconveniente do conversor hora em estudo é não ter-se característica de saída de fonte de corrente, que muitas vezes pode ser desejável.

O conversor em estudo não utiliza transformador, perdendo-se assim uma característica importante que é a isolação entre a entrada e a saída.

Na Fig. 1 tem-se o circuito elétrico do conversor série ressonante com grampeamento da tensão do capacitor ressonante.

Fig. 1 - Conversor Série Ressonante com Grampeamento da Tensão do Capacitor Ressonante.

A seguir serão apresentadas as etapas de funcionamento do conversor, o equacionamento e plano de fase de cada etapa. Realizar-se-á o levantamento da característica de saída para com esta, apresentar-se a metodologia e projeto de um conversor e simulação para comprovação dos resultados obtidos.

# Circuito Elétrico Equivalente

O circuito original do conversor apresentado na Fig. 1 pode modificado, facilitando a análise das etapas de funcionamento do mesmo, bem como o equacionamento matemático.

Na Fig. 2 tem-se a chave S1 conduzindo. Mostra-se nesta figura o sentido da corrente para esta etapa de funcionamento, e também arbitra-se polaridade para as tensões relevantes ao equacionamento apresentado a seguir.

Fig. 2 - Circuito para S1  conduzindo.

Para a malha externa pode-se escrever:

Vi=Vo+Ldildt+Vc2								(Eq. )

Para a malha interna tem-se:

Ldildt+Vo−Vc1=0									(Eq. )

Somando-se  a (Eq. 1) com a (Eq. 2) e dividindo-se por dois tem-se:

Vi2=Vo+Ldildt+Vc2−Vc12								(Eq. )

Da malha dos capacitores e da fonte de entrada tem-se:

Vi=Vc1+Vc2									(Eq. )

Derivando-se a (Eq. 4) e multiplicando-se por C/2 tem-se:

0=C2dVc1dt+C2dVc2dt								(Eq. )

Da (Eq. 5) pode-se escrever que:

ic1=−ic2										(Eq. )

Fazendo-se o somatório das correntes no nó 1 tem-se:

ic1+il−ic2=0									(Eq. )

Usando-se a (Eq. 6) na (Eq. 7) tem-se:

il=2⋅ic2=−2⋅ic1									(Eq. )

Pode-se escrever então as tensões nos capacitores:

Vc1=1C2ic1dt=−1C2il/2dt							(Eq. )

Vc2=1C2ic2dt=1C2il/2dt							(Eq. )

Substituindo-se a (Eq. 9) e a (Eq. 10) na (Eq. 3) tem-se:

Vi2=Vo+Ldildt+1Cildt								(Eq. )

Da (Eq. 11) pode-se desenhar o circuito elétrico equivalente, mostrado na Fig. 3. 	Portanto o circuito da Fig. 1 pode ser redesenhado conforme mostrado na Fig. 4.

Fig. 3 - Circuito Elétrico Equivalente.

Fig. 4 - Circuito Equivalente do Conversor Série Ressonante com Grampeamento da Tensão no Capacitor Ressonante.

# Etapas de Funcionamento

Para o conversor em estudo, o filtro de saída, juntamente com a carga foram substituídos por uma fonte ideal de tensão. Os componentes são considerados ideais, ou seja, despreza-se os fenômenos de comutação das chaves e dos diodos, bem como suas perdas. O capacitor também é considerado ideal.

Para a descrição das etapas de funcionamento é considerado o conversor operando em regime permanente, ou seja, é desconsiderado o transitório. Os sentidos das correntes e as polaridades das tensões são os mostrados na Fig. 4.

1a Etapa (to, t1)

Nas etapas que precederam esta, tinha-se a chave S2 conduzindo, portanto o capacitor encontra-se com uma tensão de –V1. No instante to a corrente na  carga é zero, pois estava circulando em roda livre pelos diodos D1 e D2. No instante to a chave S1 é habilitada a conduzir,  com corrente zero, portanto sua comutação é suave do tipo ZCS. A corrente no indutor começa a crescer senoidalmente. O capacitor é descarregado e então carregado com polaridade oposta. Esta etapa é finalizada quando a tensão no capacitor se torna igual a da fonte V1.

Fig. 5 - Primeira Etapa.

2a Etapa (t1, t2)

No instante t2 a tensão no capacitor se torna igual a da fonte V1, e assim o diodo D1 é posto em condução. A tensão no capacitor fica grampeada no  valor de +V1 e a corrente no indutor começa a decrescer em roda livre pelos diodos D1 e D2. Deve-se aproveitar esta etapa para bloquear a chave S1 com corrente zero, assim sua comutação será suave do tipo ZCS. Esta etapa termina quando a corrente no indutor atinge zero.

Fig. 6 - Segunda Etapa.

3a Etapa (t2, t3)

A corrente se anula na carga no instante t2, e assim os diodos se bloqueiam. Como a chave S2 ainda não recebeu ordem de comando a corrente no circuito é nula e nenhuma chave está  conduzindo. A tensão no capacitor é mantida em +V1.

Fig. 7 - Terceira Etapa.

4a Etapa (t3, t4)

No instante t3 a chave S2 é habilitada a conduzir com corrente nula. Portanto sua comutação é suave do tipo ZCS. A partir do instante t3 a corrente no indutor cresce senoidalmente devido a ressonância entre L e C. A tensão no capacitor inicialmente diminui e depois inverte de polaridade até atingir o valor de –V1, quando então esta etapa é finalizada.

Fig. 8 - Quarta Etapa.

5a Etapa (t4, t5)

No instante t4 a tensão no capacitor se torna igual a da fonte V1, e assim o diodo D2 é posto em condução. A tensão no capacitor fica grampeada no  valor de -V1 e a corrente no indutor começa a decrescer em roda livre pelos diodos D1 e D2. Deve-se aproveitar esta etapa para bloquear a chave S2 com corrente zero, assim sua comutação será suave do tipo ZCS. Esta etapa termina quando a corrente no indutor atinge zero.

Fig. 9 – Quinta Etapa.

6a Etapa (t5, t6)

A corrente se anula na carga no instante t6, e assim os diodos se bloqueiam. Como a chave S1 ainda não recebeu ordem de comando a corrente no circuito é nula e nenhuma chave está  conduzindo. A tensão no capacitor é mantida em -V1.

Fig. 10 - Terceira Etapa.

# Formas de Onda Básicas

Nas Fig. 11, Fig. 12, Fig. 13, Fig. 14 e Fig. 15 tem-se as formas de onda mais importantes, com a indicação dos intervalos de tempo correspondentes às etapas de funcionamento descritas no Cap. 2.

Fig. 11 - Corrente no indutor Ressonante.

Fig. 12 - Tensão no Capacitor Ressonante.

Fig. 13 - Tensão e Corrente na Chave S1.

Fig. 14 - Tensão e Corrente na Chave S2.

Fig. 15 - Tensões de Comando das Chaves.

# Equacionamento

## 1a Etapa

As condições iniciais da primeira etapa de funcionamento são:

il(to)=oVc(to)=−V1

Do circuito equivalente da primeira etapa obtém-se:

−V1+Ldildt+Vo+Vc=0								(Eq. 12)

il=Cdvcdt										(Eq. 13)

Aplicando-se a transformada de Laplace na (Eq. 12) e na (Eq. 13) tem-se:

il(s)=SCVc(s)−cVc(to)								(Eq. 14)

LSil(s)−Lil(to)+Vc(s)=V1−VoS							(Eq. 15)

Substituindo-se a (Eq. 14) na (Eq. 15) tem-se:

Vc(s)=(V1−Vo)ωo2S(S2+ωo2)−SV1S(S2+ωo2)						(Eq. 16)

Onde:

ωo=1LC

Aplicando-se a anti-transformada de Laplace na (Eq. 16) tem-se:

Vc(t)=−(2V1−vo)cos(ωot)+V1−vo						(Eq. 17)

Da (Eq. 17) pode-se obter a (Eq. 18), que é a corrente no indutor:

il(t)=(2V1−Vo)sen(ωot)								(Eq. 18)

Define-se a relação entra a tensão na saída e a tensão na entrada como:

q=VoV1

Dividindo a (Eq. 17) e (Eq. 18) por V1 tem-se:

Vc(t)________=Vc(t)V1=−(2−q)cos(ωot)+1−q						(Eq. 19)

il(t)_______=il(t)zV1=(2−q)sen(ωot)							 (Eq. 20)

Esta etapa termina quando Vc(t) = V1, assim:

1=−(2−q)cos(ωot)+1−q

E portanto:

ωot=cos−1π−q2−q

ωo(t1−to)=π−cos−1π−q2−q							(Eq. 21)

A corrente no indutor no final desta etapa é:

I1___=il(t1)zV1=(2−q)senπ−cos−1π−q2−q

Por trigonometria obtém-se:

I1___=21−q 										(Eq. 22)

Na Fig. 16 tem-se o plano de fase da primeira etapa de funcionamento:

Fig. 16 - Plano de Fase da Primeira Etapa.

## 2a Etapa

As condições iniciais da segunda etapa de funcionamento são:

il(t1)=I1Vc(t1)=+V1

Do circuito equivalente da segunda etapa obtém-se:

il(t)=I1−VoL(t−t1)									(Eq. 23)

Vc(t)=V1										(Eq. 24)

Normalizando a (Eq. 23) e a (Eq. 24) tem-se:

Vc(t)________=Vc(t)V1=1									(Eq. 25)

il(t)_______=il(t)zV1=I1___−qωo(t−t1)							(Eq. 26)

Esta etapa termina quando a corrente no indutor é zero, portanto:

0=21−q−qωo(t2−t1)

ωo(t2−t1)=21−qq									(Eq. 27)

Na Fig. 17 tem-se o plano de fase da segunda  etapa de funcionamento:

Fig. 17 - Plano de Fase da Segunda Etapa.

Na Fig. 18 tem-se o plano de fase completo, ou seja, para um período de funcionamento do conversor.

Fig. 18 - Plano de Fase Completo para um Período de Funcionamento.

A operação do  conversor, em estudo, em condução descontínua é limitada em freqüência, tanto na máxima como na mínima. Na máxima freqüência de chaveamento tem-se a limitação da tensão de saída, pois a relação entre as freqüência de chaveamento e de ressonância (o) é função da relação das tensões (q). Na mínima freqüência tem-se a limitação do ruído audível causado pelas comutações dos semicondutores do circuito, tendo-se então como patamar inferior de freqüências o valor de 20kHz. Se o limite superior de freqüência não for respeitado o conversor entrará no modo de operação em condução contínua, perdendo-se a comutação suave das chaves.

Pela Fig. 11 pode-se verificar que para que o conversor opere em condução descontínua deve-se ter:

Ts2≥t2−to										(Eq. 28)

Multiplicando-se a (Eq. 28) por o em ambos os lados da igualdade tem-se:

ωo2fs≥ωo(t2−to) 									(Eq. 29)

fsfo≤πωo(t2−t1) 									(Eq. 30)

Portanto a relação entre o e q é explicitada pela (Eq. 31), e deve ser satisfeita para que o conversor opere em condução descontínua.

μo≤ππ−cos−1q2−q+21−qq 							(Eq. 31)

Desta mesma expressão pode-se determinar então a freqüência máxima de operação do conversor, dada pela (Eq. 32):

fsmaxfo=ππ−cos−1q2−q+21−qq 							(Eq. 32)

Na Fig. 19 tem-se um ábaco mostrando a relação entre o e q. Pode-se notar que para                  o = fsmax/fo tem-se um qmin de operação, o que denota que a tensão de saída do conversor não pode ser zero. O valor de qmin calculado é 0,35693.

Fig. 19 - Relação entre a  frequência de chaveamento e a frequência de ressonância em função do ganho estático q.

# Característica de Saída

A corrente na carga é igual a corrente no indutor ressonante. Na (Eq. 33) tem-se a corrente média na carga parametrizada em função de z e de V1.

Iomed_________=2Tstot1il(t)dt+t1t2il(t)dt 							(Eq. 33)

Iomed_________=2fsπfo+2fsπfoq(1−q) 								(Eq. 34)

Iomed_________=Iomed⋅zV1=2fsπqfo 								(Eq. 35)

Na Fig. 20 tem-se a característica de saída do conversor em estudo.

Fig. 20 - Característica de Saída.

A potência média parametrizada é dada pela (Eq. 36):

Pomed__________=Pomed⋅zV12=2fsπfo 								(Eq. 36)

Pode-se notar que a mesma depende apenas da relação de freqüências. Por isto uma característica deste conversor é potência média constante na saída.

# Metodologia e Exemplo de Projeto

Com o equacionamento realizado anteriormente pode-se apresentar a metodologia de projeto para o conversor em estudo.

Tomar-se-á as especificações abaixo para apresentação da metodologia:

Vi=400V- tensão de entrada;

Vo=160V - tensão de saída;

Io=3,125A - corrente média na carga;

Po=500W - potência média na saída;

fs=100kHz - máxima freqüência de chaveamento.

## Operação com Potência Nominal

Para as especificações acima o valor de q será:

q=VoV1=VoVi2=160200=0,8

Escolhendo-se como relação entre a freqüência de chaveamento e a freqüência de ressonância μo=0,5 tem-se:

fo=fsμo=100k0,5=200kHz

Portanto pode-se obter uma relação para L e C por:

LC=1ωo2=1(2πfo)2=6,3325⋅10−13

Da expressão da corrente média parametrizada tem-se:

Iomed_________=Iomed⋅zV1=2fsπqfo=2⋅100kπ⋅0,8⋅200k=0,4

Portanto obtém-se outra relação entre L e C:

z=LC=0,4⋅2003,125=25,6

Desta forma os elementos ressonantes do circuito são determinados:

L=20,372μH

C=31,085nF

Os tempos de condução das chaves e dos diodos são dados por:

ΔtS=t1−to=1ωoπ−cos−1q2−q

ΔtS=1,8307μs

ΔtD=t2−t1=1ωo21−qq

ΔtD=0,8897μs - tempo de condução dos diodos em roda livre.

O valor da corrente no instante da comutação dos diodos é:

I1=V1⋅21−qz=200⋅21−0,825,6

I1=6,99A

A corrente de pico no indutor é dada por:

ILpico=V1L=20020,372u

ILpico=9,817A

## Operação com Potência Mínima

Para uma potência mínima de 20kHz tem-se uma relação entre as freqüências dada por:

fsmin=20kHz

Desta forma fica determinada a relação entre as freqüências:

μo=20k200k=0,1

A corrente média parametrizada na saída é dada por:

Iomed_________=2fsπqfo=0,1

Iomed_________=0,079577A

E assim a corrente média será:

Iomed=Iomed_________⋅V1z=0,079577⋅20025,6

Iomed=0,621699A

Portanto a potência mínima será:

Po=Iomed⋅Vo=0,621699⋅160

Po≃100W

# Simulação do Conversor

Para comprovar os valores obtidos matematicamente simulou-se o conversor série ressonante com grampeamento da tensão do capacitor ressonante. Para tanto usou-se o software de simulação Pspice 9.1. Os componentes semicondutores foram considerados ideais.

O circuito simulado está mostrado na Fig. 21.

Fig. 21 - Circuito Simulado.

Os resistores R1 e R2 foram inseridos com o propósito de obter-se a corrente na chave.

## Operação com Potência Nominal

Na Fig. 22 mostra-se a tensão sobre o capacitor ressonante. Nota-se que a mesma atinge os valores máximos de  Vi/2.

Na Fig. 23 tem-se a corrente no indutor, onde verifica-se que o valor de pico está próximo do calculado. As comutações das chaves podem ser observadas na Fig. 24, na qual nota-se a comutação como sendo suave do tipo ZCS.  A tensão e corrente nos diodos é mostrada na Fig. 25. Pela Fig. 26 verifica-se que a potência média na saída corresponde ao valor calculado. Portanto pode-se concluir que a metodologia de projeto apresentada está condicente e pode ser usada para  projeto de conversores série ressonantes com grampeamento da tensão do capacitor ressonante.

Fig. 22 - Tensão no capacitor ressonante.

Fig. 23 - Corrente no indutor ressonante.

Fig. 24 - Tensão e corrente nas chaves.

Fig. 25 - Tensão e corrente nos diodos.

Fig. 26 - Corrente instantânea e média e potência média na saída.

## Operação com Potência Mínima

Realizou-se uma simulação para potência mínima. Na Fig. 27 mostra-se a corrente no indutor. Pode-se notar que o tempo de condução é  bem menor do que para potência nominal. Isto mostra que o controle de potência deste conversor é feito alterando a freqüência de chaveamento do circuito, para uma tensão de saída fixa.

As tensões e correntes nas chaves e nos diodos são mostradas nas Fig. 28 e Fig. 29. Nota-se que os valores máximos das correntes são os mesmos que na operação com potência nominal. Conclui-se daí que as perdas por condução nas chaves permanecem as mesmas.

A corrente média na saída e a potência média podem ser observadas pela Fig. 30. Nota-se que os valores correspondem aos determinados pela metodologia de projeto anteriormente apresentada.

Fig. 27 - Corrente no indutor.

Fig. 28 - Tensão e corrente nas chaves.

Fig. 29 - Tensão e corrente nos diodos.

Fig. 30 - Corrente instantânea e média e potência média na carga.

# Conclusão

Este trabalho teve como objetivo o estudo do conversor Buck série ressonante com grampeamento da tensão do capacitor ressonante.

Nota-se que o conversor em estudo difere na sua topologia do apresentado no Cap. III de [1]. No entanto suas etapas de funcionamento, equacionamento e característica de saída são muito semelhantes as do referido conversor.

Obtendo-se o circuito equivalente do conversor em estudo, notou-se a grande semelhança com o apresentado no Cap. III de [1], e a partir daí pôde-se desenvolver os capítulos apresentados neste trabalho tomando-se por base a metodologia apresentada na citada referência.

Na característica de saída deste conversor  identifica-se que a potência do mesmo é constante. A corrente média na saída depende diretamente da relação entre as freqüências de chaveamento e de ressonância (o). Em sendo assim, aumentado-se a freqüência de chaveamento aumenta-se a corrente média na saída, e portanto controla-se a potência fornecida à carga. Já em relação à relação entre as tensões (q), nota-se que desejando aumentar a tensão de saída tem-se como conseqüência uma diminuição na corrente de saída, pois estas relacionam-se inversamente. Identifica-se assim que a potência de saída é constante para uma combinação de o e q que atendam a uma dada tensão de saída em função do conhecimento da máxima freqüência de chaveamento.

No estudo realizado considerou-se a saída como sendo uma fonte de tensão ideal. Num circuito prático, onde juntamente com a carga tem-se um capacitor de grande valor notar-se-ia variações da tensão na saída em função da variação da corrente solicitada pela carga. Assim torna-se necessário o uso de um circuito de controle em malha fechada que sensibilizado pelas variações na tensão da saída altere a freqüência de chaveamento a fim de manter a tensão de saída constante, dentro de uma faixa de ondulação pré-determinada.

No que tange as comutações das chaves, verifica-se que tanto a entrada em condução como o bloqueio das chaves é suave, pois em ambos os casos a corrente é nula. Alia-se o fato de que nas etapas de condução dos diodos é permissível o bloqueio das chaves com corrente nula.

No conversor estudado, não tem-se limitação do valor da corrente na carga quando da ocorrência de problemas de sobrecorrente. Portanto devem ser previstas proteções contra sobrecorrente e sub-tensão na carga.

A máxima tensão sobre o capacitor ficou limitada ao valor da fonte de alimentação da entrada devido a interrupção da etapa ressonante através do grampeamento da tensão no capacitor ressonante.

Se comparado ao conversor apresentado no Cap. II de [1] tem maiores esforços nos diodos, pois estes conduzem a corrente da etapa ressonante e da etapa de roda livre.

# Bibliografia

[1] BARBI, Ivo & SOUZA, Fabiana Pötker – Conversores CC-CC Isolados de Alta Freqüência com Comutação Suave.

[2] VIEIRA, José Luiz Freitas – Concepção, Análise e Projeto de Sistemas de Alimentação em Corrente Contínua de Alto Desempenho com Altas Frequências e Potências, Dissertação de Mestrado, UFSC-SC/BRASIL, 1993.