Instituto de Eletrônica de Potência

Departamento de Engenharia Elétrica
Centro Tecnológico
	Universidade Federal de Santa Catarina

Estudo do Conversor em Ponte Completa, Isolado, Não Ressonante, Comutação ZVS, Modulação PWM e Saída em Fonte de Tensão

Responsável pelo Estudo:

Clóvis Antônio Petry (INEP/EEL – UFSC)

Professor Responsável:

Ivo Barbi (INEP/EEL – UFSC)

Agosto/2000

Caixa Postal 5119, CEP: 88.040-970 - Florianópolis - SC
Tel. : (048) 331.9204 - Fax: (048) 234.5422 – Internet: www.inep.ufsc.br

# Indice

Indice	2

1.	Introdução	3

2.	Etapas de Funcionamento	4

2.1.	Modo de Condução Contínua	4

2.2.	Modo de Condução Descontínua	7

3.	Formas de Onda Básicas	12

3.1.	Condução Contínua	12

3.2.	Condução Descontínua	13

4.	Característica de Saída	14

5.	Metodologia e Exemplo de Projeto	15

5.1.	Operação em Condução Contínua	15

5.2.	Operação em Condução Crítica	17

5.3.	Operação em Condução Descontínua	19

6.	Simulação do Conversor	21

6.1.	Operação com Potência Nominal	21

6.2.	Operação com Potência Mínima	24

7.	Considerações a Respeito das Etapas de Funcionamento e da Comutação	27

8.	Perspectivas Futuras	30

9.	Conclusão	31

10.	Bibliografia	32

# Introdução

Este trabalho tem por objetivo o estudo de um novo conversor, não ressonante, com comutação ZVS em toda faixa de operação e controle da potência de saída através de modulação por largura de pulso (PWM).

O conversor estudado no Cap. VI de [1] apresenta como inconveniente a perda de comutação suave em um dos dois braços (2 interruptores) na operação em baixa potência.

Como proposta de solução deste problema apresenta-se aqui um conversor com característica de saída idêntica ao estudado no Cap. VI de [1], mas que propicia comutação suave do  tipo ZVS ao longo de toda faixa de operação.

O controle da potência fornecida para a carga é feito usando-se defasamento entre o comando  do braço da esquerda (interruptores S1 e S3) e o comando do braço da  direita (interruptores S2 e S4), denominado de “fase shift”.

Através do deslocamento de fase tem-se o controle da tensão sobre o indutor ressonante (Lr), e assim controla-se a corrente na carga.

Na Fig. 1 tem-se o circuito elétrico do conversor em estudo.

Fig. 1 - Estudo do Conversor em Ponte Completa, Isolado, Não Ressonante, Comutação ZVS, Modulação PWM e Saída em Fonte de Corrente.

A seguir serão apresentadas as etapas de funcionamento do conversor, a apresentação da característica de saída, e com esta apresenta-se a metodologia e projeto de um conversor, para posterior simulação a fim de comprovar os resultados obtidos.

# Etapas de Funcionamento

Para o conversor em estudo  considera-se os componentes como ideais, ou seja, despreza-se os fenômenos de comutação das chaves e dos diodos, bem como suas perdas. O capacitor também é considerado ideal.

Para a descrição das etapas de funcionamento é considerado o conversor operando em regime permanente, ou seja, é desconsiderado o regime transitório. Os sentidos das correntes e as polaridades das tensões são os mostrados na Fig. 1. São mantidas as indicações dos sentidos das correntes em linha fina, e são indicados os sentidos reais em cada etapa em linha cheia.

A corrente nos capacitores C5 e C6 é a diferença entre as correntes Ip1 e Ip2, devido á magnetizante de cada transformador. Estes capacitores formam um divisor de tensão, resultando em uma tensão máxima sobre o primário de cada transformador de Vi/2. Para facilidade de entendimento não mostra-se as correntes nestes capacitores durante as etapas de funcionamento.

## Modo de Condução Contínua

1a Etapa (to, t1)

Nesta etapa a corrente Ip1 circula por D1 e a corrente Ip2 circula por S2, ambas são negativas e crescem de -Ip1p até –Ip1min. O interruptor S1 está habilitado mas não entra em condução.

Fig. 2 - Primeira etapa.

2a Etapa (t1, t2)

No instante t1 o interruptor S2 é bloqueado. Sua comutação é suave do tipo ZVS, pois a tensão Vc2 é nula. Inicia-se uma etapa de ressonância entre C2/C4 e Lp1/Lp2. A corrente no primário dos transformadores decresce senoidalmente. A tensão no capacitor C2 (Vc2) começa a crescer e a tensão no capacitor C4 (Vc4) começa a decrescer, ambas senoidalmente. Esta etapa é finalizada quando a tensão Vc4 se torna zero.

Fig. 3 - Segunda etapa.

3a Etapa (t2, t3)

Em t2 a tensão em C4 (Vc4) se anula e o diodo D4 entra em condução. A tensão nos capacitores fica grampeada em Vc2 = Vi e Vc4 = 0. A corrente no indutor decresce linearmente até se anular. Neste instante esta etapa é finalizada. Durante esta etapa o interruptor S4 deve ser comandado a conduzir.

Fig. 4 - Terceira etapa.

4a Etapa (t3, t4)

No instante t3 a corrente no indutor se anula, bloqueando os diodos D1 e D4. Quando Ip1 e Ip2 invertem de sentido os interruptores S1 e S4 conduzem. A tensão nos capacitores não se altera em relação a etapa anterior.

Fig. 5 - Quarta etapa.

5a Etapa (t4, t5)

No instante t4 o interruptor S1 é bloqueado com comutação suave do tipo ZVS, pois a tensão sobre o capacitor C1 é nula (Vc1 = 0). A corrente no indutor decresce de forma ressonante. A tensão no capacitor C1 começa a decrescer senoidalmente, enquanto que no capacitor C1 a tensão cresce linearmente. Quando a tensão Vc3 se anular finaliza-se esta etapa.

Fig. 6 – Quinta etapa.

6a Etapa (t5, t6)

No instante t5 a tensão sobre C3 se anula e o diodo D3 entra em condução. Os capacitores C1 e C3 ficam com suas tensões grampeadas em Vc1 = Vi e Vc3 = 0. A corrente no indutor decresce linearmente. Durante esta etapa o interruptor S3 é comandado a conduzir. Esta etapa finaliza quando o interruptor S4 é bloqueado.

Fig. 7 - Sexta etapa.

7a Etapa (t6, t7)

No instante t6 o interruptor S4 é bloqueado. Sua comutação é suave do tipo ZVS, pois a tensão Vc4 é nula. Inicia-se uma etapa de ressonância entre C2/C4 e Lp1/Lp2. A corrente no primário dos transformadores decresce senoidalmente. A tensão no capacitor C4 (Vc4) começa a crescer e a tensão no capacitor C2 (Vc2) começa a decrescer, ambas senoidalmente. Esta etapa é finalizada quando a tensão Vc2 se torna zero.

Fig. 8 - Sétima etapa.

8a Etapa (t7, t8)

No instante t7 a tensão sobre C2 se anula e o diodo D2 entra em condução. Os capacitores C2 e C4 ficam com suas tensões grampeadas em Vc2 = 0 e Vc4 = Vi. A corrente no indutor decresce linearmente. Durante esta etapa o interruptor S2 é comandado a conduzir. Esta etapa finaliza quando  a corrente no indutor se anula.

Fig. 9 - Oitava Etapa.

9a Etapa (t8, t9)

No instante t8 a tensão sobre C1 se anula e o diodo D1 entra em condução. Os capacitores C1 e C2 ficam com suas tensões grampeadas em Vc1 = 0 e Vc2 = Vi. A corrente no indutor decresce linearmente até se anular no instante t8, quando esta etapa é finalizada.

Fig. 10 - Nona etapa.

10a Etapa (t9, t10)

No instante t9 o interruptor S3 é bloqueado. Sua comutação é suave do tipo ZVS, pois a tensão Vc3 é nula. Inicia-se uma etapa de ressonância entre C1/C3 e Lp1/Lp2. A corrente no primário dos transformadores decresce senoidalmente. A tensão no capacitor C1 (Vc1) começa a decrescer e a tensão no capacitor C3 (Vc3) começa a crescer, ambas senoidalmente. Esta etapa é finalizada quando a tensão Vc1 se torna zero.

Fig. 11 - Décima Etapa.

## Modo de Condução Descontínua

1a Etapa (to, t1)

Nesta etapa a corrente Ip1 circula por D1 e a corrente Ip2 circula por S2, ambas são negativas e crescem de –I3 até –I1, devido à corrente do indutor Lr. O interruptor S1 está habilitado mas não entra em condução.

Fig. 12 - Primeira etapa.

2a Etapa (t1, t2)

No instante t1 a corrente do indutor se anula, desta forma tem-se apenas as correntes magnetizantes circulando pelos primários dos transformadores. Esta etapa termina quando a corrente Ip1 se anular e inverter de sentido. Em todas as etapas a diferença entre Ip1 e Ip2 circula pelos capacitores C5 e C6. Durante esta etapa a corrente em C5, C6 e na fonte Vi invertem de sentido.

Fig. 13 - Segunda etapa.

3a Etapa (t2, t3)

Em t2 a corrente Ip1 inverte de sentido, bloqueando D1. S1 assume a corrente Ip1 e Ip2 circula através de S2. Esta etapa é finaliza na abertura do interruptor S2.

Fig. 14 - Terceira etapa.

4a Etapa (t3, t4)

No instante t3 o interruptor S2 é bloqueado. As correntes Ip1 e Ip2 variam senoidalmente carregando C2 e descarregando C4. Esta etapa é finalizada quando a tensão sobre o capacitor (Vc4) se igualar a zero. Durante a carga de C2 e descarga de C4 o somatório das tensões nos secundários dos transformadores se torna maior que a tensão de saída (Vo) fazendo com que os diodos retificadores conduzam. Desta forma a corrente no indutor Lr começa a aumentar, em oposição à corrente magnetizante de Lp2, dificultando assim a etapa de ressonância, na qual C2 é carregado e C4 descarregado.

Fig. 15 - Quarta etapa.

5a Etapa (t4, t5)

Durante esta etapa a corrente do indutor é positiva. Desta forma Ip1 e Ip2 tornam-se positivas, circulando por S1 e S4, respectivamente. As tensões Vc2 e Vc4 ficam grampeadas em Vc2 = Vi e Vc4 = 0. No instante de abertura de S1 finaliza-se esta etapa.

Fig. 16 – Quinta etapa.

6a Etapa (t5, t6)

No instante t5 o interruptor S1 é bloqueado. As correntes Ip1 e Ip2 variam senoidalmente carregando C1 e descarregando C3. No instante em que a tensão sobre C3 (Vc3) tornar-se igual a zero finaliza-se esta etapa.

Fig. 17 - Sexta etapa.

7a Etapa (t6, t7)

No instante t6 a tensão no capacitor C3 (Vc3) torna-se levando D3 a conduzir. As correntes Ip1 e Ip2 decrescem linearmente. As tensões sobre os capacitores C1 e C3 ficam grampeadas em Vc1 = Vi e Vc3 = 0. Esta etapa é finalizada no instante em que a corrente do indutor se anular.

Fig. 18 - Sétima etapa.

8a Etapa (t7, t8)

No instante t7 a corrente no indutor Lr se anula. Desta forma circulam apenas as correntes magnetizantes pelos primários dos transformadores. Conduzem os interruptores D3 e S4. O interruptor S3 está habilitado a conduzir. No instante t8 a corrente Ip1 se anula invertendo de sentido, finalizando assim esta etapa de operação. Durante esta etapa a corrente em C5, C6 e na fonte Vi invertem de sentido.

Fig. 19 - Oitava Etapa.

9a Etapa (t8, t9)

No instante t8 a corrente Ip1 se anula invertendo de sentido, bloqueando D3 e levando S3 a condução. Esta etapa é finalizada no instante t9 quando o interruptor S4 é bloqueado.

Fig. 20 - Nona etapa.

10a Etapa (t9, t10)

No instante t9 o interruptor S4 é bloqueado. Sua comutação é suave do tipo ZVS, pois a tensão Vc3 é nula. Inicia-se uma etapa de ressonância entre C2/C4 e Lp1/Lp2. A corrente no primário dos transformadores decresce senoidalmente. A tensão no capacitor C2 (Vc2) começa a decrescer e a tensão no capacitor C4 (Vc4) começa a crescer, ambas senoidalmente. Esta etapa é finalizada quando a tensão Vc2 se torna zero. Durante a carga de C4 e descarga de C2 ocorre o mesmo fenômeno que na 4a etapa, dificultando a comutação suave.

Fig. 21 - Décima Etapa.

11a Etapa (t10, t11)

Durante esta etapa a corrente do indutor é negativa. Desta forma Ip1 e Ip2 tornam-se negativas, circulando por S3 e S2, respectivamente. As tensões Vc2 e Vc4 ficam grampeadas em Vc2 = 0 e Vc4 = Vi. No instante de abertura de S3 finaliza-se esta etapa.

Fig. 22 – Décima primeira etapa.

12a Etapa (t11, t12)

No instante t11 o interruptor S3 é bloqueado. Ocorre uma etapa ressonante, onde as correntes Ip1 e Ip2 variam senoidalmente carregando C3 e descarregando C1. Esta etapa é finalizada quando a tensão sobre C1 (Vc1) se tornar nula, levando a conduzir o diodo D1. Iniciando assim um novo período de funcionamento.

Fig. 23 – Décima segunda etapa.

# Formas de Onda Básicas

## Condução Contínua

Nas Fig. 24 e Fig. 25 tem-se as formas de onda mais importantes, com a indicação dos intervalos de tempo correspondentes às etapas de funcionamento descritas no Cap. 2.

Fig. 24 - Corrente em Lr e comandos dos interruptores.

Fig. 25 - Tensão e corrente no primário dos  transformadores.

## Condução Descontínua

Nas Fig. 26 e Fig. 27 tem-se as formas de onda mais importantes, com a indicação dos intervalos de tempo correspondentes às etapas de funcionamento descritas no Cap. 2.

Fig. 26 - Corrente em Lp1 e Lp2 e comandos dos interruptores.

Fig. 27 – Corrente em Lr, tensão e corrente no primário dos  transformadores.

# Característica de Saída

Conforme comprova-se pelas etapas de funcionamento e pelas formas de onda  mostradas no Cap. 2 e no Cap. 3 o equacionamento e a característica de saída são as mesmas  que as apresentadas no Cap. VI de [1]. Desta forma, a expressão da corrente de saída para condução contínua é dada por:

I'oCmed=I'oCmed⋅8⋅fs⋅LrVi=D(2−D)−q2					(Eq. )

Para condução descontínua a corrente de saída é dada por:

I'oDmed=I'oDmed⋅8⋅fs⋅LrVi=2D21−qq						(Eq. )

Na Fig. 28 tem-se a corrente média na saída, parametrizada, em função de  q  e D.

Fig. 28 – Característica de saída.

# Metodologia e Exemplo de Projeto

Com o equacionamento realizado no Cap. VI de [1] pode-se apresentar a metodologia de projeto para o conversor em estudo.

Tomar-se-á as especificações abaixo para apresentação da metodologia:

Vi=400V- tensão de entrada;

Vo=50V - tensão de saída;

Pomax=500W - potência média máxima na saída;

Pomin=50W - potência média mínima na saída;

fs=40kHz -  freqüência de chaveamento.

Escolhe-se um valor baixo de “q” para evitar ao máximo a região de condução descontínua, mostrada na Fig. 28. Portanto:

q=0,4										(Eq. )

Assim:

V'o=Vi⋅q=400⋅0,4=160V							(Eq. )

A relação de transformação dos transformadores é dada por:

n=V'oVo=16050=3,2									(Eq. )

A corrente média na saída é calculada como:

I'omed=Ion=103,2=3,125A								(Eq. )

## Operação em Condução Contínua

Supondo para carga máxima, um Dmax = 1, obtém-se:

I'omedmax=Dmax2−Dmax−q2=12−12−0,42=0,84A				(Eq. )

Mas tem-se que:

I'omedmaxI'omedmax8⋅fs⋅LrprVi								(Eq. )

Então:

Lrpr=0,84⋅4003,125⋅8⋅40k=336μH							(Eq. )

Portanto o valor da indutância Lr, no lado do secundário é dada por:

Lr=Lrprn2=336μ3,22=32,8μH								(Eq. )

A corrente I1 é dado por:

I1=Vi1+q⋅Dmax−q4⋅fs⋅Lrpr=4001+0,4⋅1−0,44⋅40k⋅336μ=6,25A				(Eq. )

O intervalo de tempo em que a tensão Vp1 é igual a Vp2 é dado por:

ΔT=Dmax2⋅fs=12⋅40k=12,5μs								(Eq. )

Portanto a defasagem entre os sinais de comando de S1 e S4 é dada por:

Δt10=12⋅fs−ΔT=12⋅40k−12,5μ=0						(Eq. )

O intervalo de condução dos diodos é dado por:

Δt32=Dmax−q4⋅fs=1−0,44⋅40k=3,75μs							(Eq. )

O intervalo de crescimento linear da corrente em Lr é dado por:

Δt43=Dmax+q4⋅fs=1+0,44⋅40k=8,75μs							(Eq. )

Os capacitores  C5 e C6, atribuindo-se uma ondulação de tensão de 1%, podem ser determinados por:

C5,6=I12⋅1fs0,01⋅Vi2=6,252⋅140k0,01⋅4002=39μF							(Eq. )

O capacitor de saída, tolerando-se uma ondulação de tensão de 5%, é dado por:

Co=Pofs⋅Vo2−0,95⋅Vo2=50040k⋅502−0,95⋅502=51,2μF			(Eq. )

A resistência de carga é dada por:

Ro=VoIo=5010=5Ω									(Eq. )

Os instantes de disparo de cada interruptor são dados por:

T1=0sT3=T1+12⋅fs=0+12⋅40k=12,5μsT4=12⋅fs−ΔT=12⋅40k−12,5μ=0s						(Eq. )

## Operação em Condução Crítica

Para garantir operação no limite da condução contínua é necessário determinar-se a razão cíclica crítica. Esta é definida por:

Dcrit=q=0,4										(Eq. )

Pode-se então determinar a corrente média:

I'omedmin=Dcrit2−Dcrit−q2=0,42−0,42−0,42=0,48A				(Eq. )

Adota-se uma corrente um pouco superior, assim a operação é ligeiramente contínua, pois do contrário não teria-se corrente (I1) para comutação suave:

I'omedmin=0,5A									(Eq. )

Portanto a razão cíclica pode ser determinada por:

Dcrit=1−1−I'omedmin−q2=1−1−0,5−0,42=0,417				(Eq. )

Assim, a corrente média será:

I'omedmin=I'omedminVi8⋅fs⋅Lrpr=0,5⋅4008⋅40k⋅336μ=1,86A					(Eq. )

Portanto:

Iomin=Iomedmin⋅n=1,86⋅3,2=5,95A						(Eq. )

A potência de saída é dada por:

Pocrit=Iomin⋅Vo=5,95⋅50=297,5W						(Eq. )

O intervalo de tempo em que a tensão Vp1 é igual a Vp2 é dado por:

ΔT=Dcrit2⋅fs=0,4172⋅40k=5,21μs							(Eq. )

A comutação dos interruptores deve ser feita num tempo de:

Δt=1μs										(Eq. )

A corrente mínima para realizar a comutação é dada por:

I1=Vi1+q⋅Dcrit−q4⋅fs⋅Lrpr=4001+0,4⋅0,417−0,44⋅40k⋅336μ=0,176A			(Eq. )

Pode-se então determinar os capacitores paralelos:

C1,2,3,4=Δt⋅I1Vi⋅2=1μ⋅0,176400⋅2≃220pF							(Eq. )

A indutância magnetizante poderia ser determinada pela corrente I1, no entanto, devido aos fenômenos de comutação que ocorrem na 4a e 10a etapas, adota-se 20% da corrente de carga, assim:

Imag=0,2⋅I'omed=0,2⋅2,125=0,625A						(Eq. )

Portanto as indutâncias magnetizantes do primário e do secundário são dadas por:

Lmpr=Vi22⋅Imag⋅12⋅fs=40022⋅0,625⋅12⋅40k=2mH					(Eq. )

Lmsec=Lmprn2=2m3,22=0,195mH							(Eq. )

A corrente de pico no primário é dada por:

I1pico=Vi−V'oLrprDcrit2⋅fs=400−160336μ⋅0,4172⋅40k=3,72A					(Eq. )

A resistência de carga é dada por:

Ro=VoIo=505,95=8,4Ω								(Eq. )

Os instantes de disparo de cada interruptor são dados por:

T1=0sT3=T1+12⋅fs=0+12⋅40k=12,5μsT4=12⋅fs−ΔT=12⋅40k−5,2μ=7,289μs					(Eq. )

## Operação em Condução Descontínua

Para uma potência de 50W na saída tem-se:

Io=1A										(Eq. )

Portanto:

I'omedDes=Ion=13,2=0,3125A							(Eq. )

A corrente média parametrizada  será:

I'omedDes=I'omedDs8⋅fs⋅LrprVi=0,3125⋅8⋅40k⋅336μ400=0,084A			(Eq. )

A razão cíclica para este valor de corrente é:

DDes=−1−2q+2⋅−(−2+2⋅q)⋅I'omedDesq=−1−20,4+2⋅−(−2+2⋅0,4)⋅0,0840,4=0,167	(Eq. )

O intervalo de tempo em que a tensão Vp1 é igual a Vp2 é dado por:

ΔT=DDes2⋅fs=0,1672⋅40k=2,087μs							(Eq. )

Portanto a defasagem entre os sinais de comando de S1 e S4 é dada por:

Δt10=12⋅fs−ΔT=12⋅40k−2,087μ=10,41μs					(Eq. )

O intervalo de decrescimento da corrente é dado por:

Δt2=1−qq⋅DDes2⋅fs=1−0,40,4⋅0,1672⋅40k=31,31μs					(Eq. )

A corrente de pico no primário é dada por:

I1pico=Vi−V'oLrprDDes2⋅fs=400−160336μ⋅0,1672⋅40k=1,49A				(Eq. )

A resistência de carga é dada por:

Ro=VoIo=501=50Ω									(Eq. )

Os instantes de disparo de cada interruptor são dados por:

T1=0sT3=T1+12⋅fs=0+12⋅40k=12,5μsT4=12⋅fs−ΔT=12⋅40k−2,087μ=10,41μs					(Eq. )

# Simulação do Conversor

Para comprovar os valores obtidos matematicamente simulou-se o conversor em estudo. Para tanto usou-se o software de simulação Pspice 9.1. Os componentes semicondutores foram considerados ideais.

O circuito simulado está mostrado na Fig. 29.

Fig. 29 - Circuito Simulado.

## Operação com Potência Nominal

Na Fig. 30 tem-se a corrente no indutor. Nota-se que o valor de pico condiz com o calculado anteriormente.

Fig. 30 - Corrente no indutor ressonante.

Na Fig. 31 tem-se as tensões e correntes no primário de cada  transformador. Nota-se que não há defasagem entre Vp1 e Vp2, caracterizando a operação com razão cíclica máxima (Dmax =1).

Fig. 31 - Tensão e corrente no primário de cada transformador.

As tensões e correntes nos interruptores podem ser observados pelas Fig. 32 e Fig. 33. Nota-se que os dois braços (S1 e S3 / S2 e S4) tem comutação suave do tipo ZVS.

Fig. 32 - Tensão e corrente nos interruptores S1 e S4.

Fig. 33 - Tensão e corrente nos interruptores S3 e S2.

Na Fig. 34 tem-se as correntes nos diodos em anti-paralelo com cada interruptor.

Fig. 34 - Corrente nos diodos D1, D2, D3 e D4.

A tensão, corrente e potência são mostradas na Fig. 35. Nota-se que em regime os valores  calculados são satisfeitos.

Fig. 35 - Tensão, corrente e potência na carga.

## Operação com Potência Mínima

Na Fig. 36 tem-se a corrente no indutor. Nota-se que o valor de pico condiz com o calculado anteriormente.

Fig. 36 - Corrente no indutor ressonante.

Na Fig. 37 tem-se as tensões e correntes no primário de cada  transformador. Nota-se que há defasagem entre Vp1 e Vp2, caracterizando a operação com razão cíclica menor que 1.

Fig. 37 - Tensão e corrente no primário de cada transformador.

As tensões e correntes nos interruptores podem ser observados pelas Fig. 38 e Fig. 39. Nota-se que os dois braços (S1 e S3 / S2 e S4) tem comutação suave do tipo ZVS.

Fig. 38 - Tensão e corrente nos interruptores S1 e S4.

Fig. 39 - Tensão e corrente nos interruptores S3 e S2.

Na Fig. 40 tem-se as tensões nos capacitores C5 e C6, comprovando que estes funcionam como divisor de tensão, e no modelamento matemático podem ser substituídos por fontes de tensão de valor Vi/2.

Fig. 40 – Tensão nos capacitores C5 e C6.

A tensão, corrente e potência na carga são mostradas na Fig. 41. Nota-se que os valores obtidos por simulação estão um pouco abaixo dos calculados, isto pode ser corrigido alterando-se um pouco a razão cíclica, pois como na operação em condução descontínua a curva que representa a tensão de saída em função da corrente tem  derivada muito grande, qualquer alteração na razão cíclica altera de forma significativa os valores em regime, calculados pelo software de simulação.

Fig. 41 - Tensão, corrente e potência na carga.

# Considerações a Respeito das Etapas de Funcionamento e da Comutação

Neste capítulo pretende-se abordar de forma breve algumas considerações importantes na comutação e etapas de funcionamento.

Devido ao fato da comutação não ser instantânea nos interruptores do braço direito (S2 e S4) a tensão sobre o primário do segundo transformador (Vp2) não tem a forma quadrada, como esperado. Assim, a forma de onda da tensão no secundário deste transformador também é alterada, afetando o comportamento da corrente de carga.

Na Fig. 42 tem-se as formas de onda  mostrando os instantes de abertura de S1 e fechamento de S3, ou vice-versa. Nota-se que a comutação é facilitada por ocorrer nos instantes em que a corrente em Lr é máxima, e como esta aparece refletida no primário e somada à magnetizante tem-se corrente suficiente para realizar a carga e descarga dos capacitores C1 e C3  rapidamente.

Fig. 42 – Comutação dos interruptores do braço da esquerda (S1 e S3).

Fig. 43 - Detalhe da comutação no bloqueio de S1.

Na Fig. 43 tem-se um detalhamento da comutação quando da  abertura de S1. Nota-se que a corrente no indutor (ILr) está no valor máximo. A carga de C1, e descarga de C3 é rápida, encerrando bem antes da entrada em condução de S3. Desta forma a corrente no primário do transformador é pouco modificada devido à comutação. A forma de onda da tensão no primário do transformador (Vp1) também é pouco modificada, não afetando o comportamento da corrente no indutor Lr.

Na Fig. 44 tem-se as formas de onda  mostrando os instantes de abertura de S4 e fechamento de S2, ou vice-versa. Nota-se que a comutação é iniciada no instante em que a corrente magnetizante no primário do transformador está próxima de seu valor máximo. No entanto como a corrente em Lr é nula, esta não facilita o início da carga e descarga de C2 e C4.

Fig. 44 - Comutação dos interruptores do braço da direita (S2 e S4).

Fig. 45 – Detalhe da comutação no bloqueio de S2.

Na Fig. 45 mostra-se em detalhe a comutação quando da abertura de S2 e entrada em condução de S4. Nota-se que a corrente no indutor Lr começa a crescer antes da descarga de C4 e carga de C2. Isto ocorre porque durante a carga de descarga dos capacitores a tensão sobre o primário dos transformadores é variável, refletindo esta  variação no secundário. No instante em que a comutação do braço direito inicia, a tensão sobre Lr é nula, pois a corrente é nula. A carga é alimentada por Co e a tensão resultante da soma de Vs1 e Vs2 é nula, sendo que Vs1 é –Vi/2n e Vs2 é + Vi/2n. Durante a carga e descarga de C2 e  C4 a tensão Vs2 varia, e quando a diferença entre Vs1 e Vs2 for suficiente para levar à condução os diodos da ponte retificadora tem-se VLr diferente de zero, fazendo  variar ILr. O problema se dá porque a corrente em Lr tem sentido contrário ao de Im2  (corrente magnetizante do transformador 2), dificultando assim a comutação de S2 e S4.

Pelos resultados obtidos por simulação pode-se concluir que existe um valor de indutância magnetizante que provoque uma corrente magnetizante suficientemente grande para  realizar a comutação rápida entre S2 e S4. Analiticamente não é possível determinar esta corrente com a análise realizada no Cap. VI de [1].

A partir do exposto acima pode-se identificar mais quatro etapas de funcionamento. Estas decorrem da divisão da 4a e da 10a etapas em duas etapas cada uma, que representariam os intervalos de tempo entre a abertura de um interruptor e carga e descarga de um capacitor e entre a carga e descarga de um interruptor e o fechamento do próximo interruptor.

Didaticamente é interessante representar como uma nova etapa de funcionamento a inversão de sentido nas principais correntes do circuito. No conversor em estudo teria-se então mais duas etapas, quando da inversão de corrente nos capacitores C5 e C6 e da fonte Vi. Na Fig. 46 mostra-se as formas de onda  das correntes em C5 e C6, da fonte Vi e dos primários dos transformadores. Tem-se também nesta figura a indicação dos instantes onde teria-se as novas etapas acima mencionadas.

Fig. 46 - Corrente Ip1, Ip2, Ic5, Ic6 e Ivi.

Através de simulações comprovou-se que os fenômenos que interferem na comutação independem da carga e da defasagem entre o comando do braço da esquerda e da direita, desde que se esteja operando com razão cíclica abaixo da máxima.

# Perspectivas Futuras

Pelas simulações e análises realizadas nos capítulos anteriores pode-se identificar alguns pontos a serem estudas com mais profundidade para que o projeto de um conversor  para fins práticos esteja otimizado e tenha seu funcionamento assegurado.

Abaixo indica-se questões relevantes para estudos futuros:

- Determinação dos capacitores C1,2,3,4 em função das características internas  dos interruptores usados em projetos práticos;

- Determinação das indutâncias de magnetização para comutação suave em toda faixa de operação;

- Descrição de todas as etapas de funcionamento, conforme indicado no Cap. 7 deste trabalho;

- Análise e equacionamento detalhado das comutações, com especial atenção ao braço com comutação crítica (braço direito).

# Conclusão

Este trabalho teve como objetivo o estudo do conversor em ponte completa, isolado, não ressonante, comutação ZVS, modulação PWM e saída em fonte de corrente.

Partiu-se do pressuposto de que o conversor estudado tem característica idêntica ao conversor apresentado no Cap. VI de [1]. Através do emprego da metodologia de projeto apresentada em [1] e posterior simulação pôde-se comprovar a hipótese levantada.

O conversor em estudo tem algumas particularidades, discutidas anteriormente. A característica de saída é idêntica ao conversor do Cap. VI de [1]. As etapas de funcionamento, para operação em condução contínua e desprezando-se as correntes de magnetização, são idênticas ao referido conversor. Nota-se também que em condução contínua o projeto do transformador não é crítico, porque as correntes magnetizantes não desempenham papel fundamental na comutação suave. No entanto, na operação em condução descontínua, surgem algumas diferenças importantes entre os dois conversores. Para garantir-se comutação suave em toda faixa de operação, que é a grande vantagem do conversor em estudo sobre o apresentado no Cap. VI de [1], tem-se um projeto crítico para os transformadores, isto porque a corrente magnetizante é responsável pela comutação suave do  braço da direita (interruptores S2 e S4).

O número de etapas de funcionamento difere no modo de condução contínua para o modo de condução descontínua. A descrição de funcionamento das etapas também difere entre um modo e outro, tornando-se mais oneroso em condução descontínua.

Na análise do funcionamento do conversor distingue-se a inferência da corrente do indutor ressonante (Lr) nas comutações do conversor. Na abertura ou fechamento de S1 e S3, ou seja, nas comutações do  braço da esquerda do conversor, nota-se a contribuição da corrente de Lr para a comutação suave de S1 e S3. Já na abertura ou fechamento de S2 e S4, ou seja, nas comutações do braço da direita do conversor, tem-se  um efeito contrário ao desejado, por parte de Lr, que dificulta a comutação suave de S2 e S4.

Devido à não análise dos itens sugeridos no Cap. 8, atribui-se como corrente magnetizante 20% da corrente de carga, para desta forma determinar-se o valor das indutâncias magnetizantes e garantir a comutação suave. No entanto para determinação de C1,2,3,4 usou-se a corrente I1 determinada conforme [1], pois do contrário os capacitores seriam maiores, e devido aos fenômenos descritos no Cap. 8 deste trabalho não conseguiria-se comutação suave nos interruptores S2 e S4. Deve-se ressaltar que não tem-se parâmetros para garantir que uma corrente com 20% da corrente de carga seja maior do que a corrente I1 determinada para condução crítica, e assim  tem-se uma lacuna a ser preenchida com estudos futuros.

Não verificou-se neste trabalho a potência mínima para garantir comutação suave, para um projeto com maior flexibilidade na determinação do transformador; mas tem-se como notório que isto ocorre para potências próximas ao limiar do conversor operando sem carga, e assim a dissipação de energia sobre os semicondutores do circuito não seria grande. Por outro  lado, o rendimento do conversor  seria afetado se o mesmo operar como descrito, ou seja, com perda de comutação em baixas potências.

O controle da potência fornecida à carga é realizado por meio da variação da razão cíclica. Tem-se então freqüência de  chaveamento fixa e modulação por largura de pulsos. Desta forma pode-se otimizar o projeto dos elementos magnéticos do circuito, ganhando-se em rendimento, peso e volume.

# Bibliografia

[1] BARBI, Ivo & SOUZA, Fabiana Pötker – Conversores CC-CC Isolados de Alta Frequência com Comutação Suave.

[2] PETRY, Clóvis Antônio – Estudo do Conversor Série Ressonante com Grampeamento da Tensão do Capacitor Ressonante e Modulação PWM.