Instituto de Eletrônica de Potência

Departamento de Engenharia Elétrica
Centro Tecnológico
	Universidade Federal de Santa Catarina

Estudo do Conversor Série Ressonante com Grampeamento da Tensão do Capacitor Ressonante e Modulação PWM

Responsável pelo Estudo:

Clóvis Antônio Petry (INEP/EEL – UFSC)

Professor Responsável:

Ivo Barbi (INEP/EEL – UFSC)

Julho/2000

Caixa Postal 5119, CEP: 88.040-970 - Florianópolis - SC
Tel. : (048) 331.9204 - Fax: (048) 234.5422 – Internet: www.inep.ufsc.br

# Indice

Indice	2

1.	Introdução	3

2.	Etapas de Funcionamento	4

3.	Formas de Onda Básicas	8

4.	Equacionamento	9

4.1.	1a Etapa	9

4.2.	2a Etapa	10

4.3.	3a Etapa	12

4.4.	Planos de fase	13

5.	Definição da Faixa de Operação	15

5.1.	Definição da razão cíclica mínima (Dmin)	15

5.2.	Definição da razão cíclica máxima (Dmax)	16

5.3.	Definição da máxima relação entre as freqüências (omax)	17

6.	Característica de Saída	19

7.	Metodologia e Exemplo de Projeto	21

7.1.	Operação com Potência Nominal	21

7.2.	Operação com Potência Mínima	23

8.	Simulação do Conversor	25

8.1.	Operação com Potência Nominal	25

8.2.	Operação com Potência Mínima	26

9.	Conclusão	28

10.	Bibliografia	29

# Introdução

Este trabalho tem por objetivo o estudo do conversor série ressonante com grampeamento da tensão do capacitor ressonante e modulação por largura de pulsos (PWM).

O conversor série ressonante com grampeamento da tensão do capacitor ressonante apresentado no Cap. III de [1] possui algumas características indesejáveis. A modulação em freqüência afeta diretamente o projeto dos elementos magnéticos do circuito, fazendo com que os mesmos sejam dimensionados para a menor freqüência de operação. A potência de saída é proporcional à freqüência. Desta forma a variação da freqüência deve ser muito grande para variar-se de forma satisfatória a potência na saída e fica-se então limitado pela mínima freqüência de operação devido ao ruído audível.

Como proposta de solução das características indesejáveis citadas acima é apresentado no Cap. IV de [1] o conversor série ressonante com grampeamento da tensão do capacitor ressonante com modulação por largura de pulsos. Consegue-se então freqüência de operação constante, preservando as características de comutação suave.

O controle da potência fornecida para a carga é feito variando-se a razão cíclica D, que corresponde ao tempo de condução das chaves S1 e S2 no circuito da Fig. 1.

O conversor opera em condução descontínua e desta forma tem-se esforços elevados nos componentes semicondutores do circuito, caracterizados por valores elevados de corrente de pico.

Neste trabalho estuda-se uma topologia ligeiramente diferente da apresentada no Cap. IV de [1]. Naquela necessitava-se de um ponto médio entre as fontes de tensão de entrada, o que acarreta maiores custos com fontes ou com capacitores para gerar o ponto médio.  Substitui-se então as duas fontes por apenas uma. No entanto necessita-se de dois capacitores ressonantes, mas de capacidade muito menor do que seria necessário para gerar o ponto médio de tensão.

Na Fig. 1 tem-se o circuito elétrico do conversor série ressonante com grampeamento da tensão do capacitor ressonante e modulação por largura de pulsos.

Fig. 1 - Conversor Série Ressonante com Grampeamento da Tensão do Capacitor Ressonante e Modulação por Largura de Pulsos.

A seguir serão apresentadas as etapas de funcionamento do conversor, o equacionamento e plano de fase de cada etapa. Realizar-se-á o levantamento da característica de saída para com esta apresentar-se a metodologia e projeto de um conversor e simulação para comprovação dos resultados obtidos.

# Etapas de Funcionamento

Para o conversor em estudo o filtro de saída, juntamente com a carga foram substituídos por uma fonte ideal de tensão. O conversor está referido ao lado primário do transformador, a tensão induzida no primário é denominada V’o e a corrente no primário I’o. Os componentes são considerados ideais, ou seja, despreza-se os fenômenos de comutação das chaves e dos diodos, bem como suas perdas. O capacitor também é considerado ideal.

Para a descrição das etapas de funcionamento é considerado o conversor operando em regime permanente, ou seja, é desconsiderado o regime transitório. Os sentidos das correntes e as polaridades das tensões são os mostrados na Fig. 1.

1a Etapa (to, t1)

Na etapa anterior a corrente no indutor se anulou. A tensão em C1 (Vc1) é nula e em C2 (Vc2) é igual a  Vi. No instante to são habilitadas a conduzir as chaves S1 e S4. Ambas tem comutação suave. S1 tem condução ZVS,  pois a tensão Vc1 é nula. S4 tem comutação ZCS, pois a corrente do circuito é nula. A corrente no indutor ressonante cresce linearmente. Esta etapa finaliza no instante t2.

Fig. 2 - Primeira etapa.

Fig. 3 - Plano de fase da primeira etapa.

2a Etapa (t1, t2)

No instante t2 a chave S1 é bloqueada. Sua comutação é suave do tipo ZVS, pois a tensão Vc1 é nula. Inicia-se uma etapa de ressonância entre C1/C2 e L. A corrente no indutor decresce senoidalmente. A tensão no capacitor C1 (Vc1) começa a crescer e a tensão no capacitor C2 (Vc2) começa a decrescer, ambas senoidalmente. Esta etapa é finalizada quando a tensão Vc2 se torna zero.

Fig. 4 - Segunda etapa.

Fig. 5 - Plano de fase da segunda etapa.

3a Etapa (t2, t3)

Em t2 a tensão em C2 (Vc2) se anula e o diodo D2 entra em condução. A tensão nos capacitores fica grampeada em Vc1 = Vi e Vc2 = 0. A corrente no indutor decresce linearmente até se anular. Neste instante esta etapa é finalizada.

Fig. 6 - Terceira etapa.

Fig. 7 - Plano de fase da terceira etapa.

4a Etapa (t3, t4)

No instante t3 a corrente no indutor se anula e o diodo D2 se bloqueia. A chave S4 pode ser bloqueada com comutação suave do tipo ZCS. A tensão nos capacitores não se altera em relação a etapa anterior. Esta etapa é finalizada quando ocorrer uma ordem de comando para as chaves S2 e S3.

Fig. 8 - Quarta etapa.

Fig. 9 - Plano de fase da quarta etapa.

5a Etapa (t4, t5)

No instante t4 são habilitadas as chaves S2 e S3. S2 tem comutação suave do tipo ZVS, pois a tensão em C2 é nula. S3 tem comutação suave do tipo ZCS, pois a corrente do circuito é nula. As tensões nos capacitores não se alteram em relação a 3a etapa. A corrente no indutor cresce linearmente com sentido contrário ao estabelecido na Fig. 1. Esta etapa é finalizada quando a chave S2 é bloqueada.

Fig. 10 – Quinta etapa.

Fig. 11 - Plano de fase da quinta etapa.

6a Etapa (t5, t6)

No instante t7 a chave S2 é bloqueada com comutação suave do tipo ZVS, pois a tensão Vc2 é nula. A corrente no indutor decresce de forma ressonante. A tensão no capacitor C1 começa a decrescer senoidalmente, enquanto que no capacitor C2 a tensão cresce linearmente. Quando a tensão Vc1 se anular finaliza-se esta etapa.

Fig. 12 - Sexta etapa.

Fig. 13 - Plano de fase da sexta etapa.

7a Etapa (t7, t8)

No instante t8 a tensão sobre C1 se anula e o diodo D1 entra em condução. Os capacitores C1 e C2 ficam com suas tensões grampeadas em Vc1 = 0 e Vc2 = Vi. A corrente no indutor decresce linearmente até se anular no instante t8, quando esta etapa é finalizada.

Fig. 14 - Sétima etapa.

Fig. 15 - Plano de fase da sétima etapa.

8a Etapa (t8, t9)

No instante t9 a corrente no indutor se anula e o diodo D1 se bloqueia. S3 pode ser bloqueada com comutação suave do tipo ZCS. A tensão nos capacitores não se altera em relação à etapa anterior. Esta etapa é finalizada quando ocorrer uma ordem de comando para S1 e S4, quando então um novo período de funcionamento é iniciado.

Fig. 16 - Oitava Etapa.

Fig. 17 - Plano de fase da oitava etapa.

# Formas de Onda Básicas

Nas Fig. 18, Fig. 19, Fig. 20, Fig. 21, Fig. 22 e Fig. 23 tem-se as formas de onda mais importantes, com a indicação dos intervalos de tempo correspondentes às etapas de funcionamento descritas no Cap. 2.

Fig. 18 - Corrente no indutor Ressonante.

Fig. 19 - Tensão no Capacitor Ressonante C1.

Fig. 20 - Tensão no Capacitor Ressonante C2.

Fig. 21 - Tensão e Corrente nas Chaves S1 e S2.

Fig. 22 - Tensão e Corrente nas Chaves S3 e S4.

Fig. 23 - Tensões de Comando das Chaves.

# Equacionamento

## 1a Etapa

As condições iniciais da primeira etapa de funcionamento são:

CIil(to)=0Vc1(to)=0

Do circuito equivalente da primeira etapa tem-se:

Vc1(t)=0										(Eq. )

Vc2(t)=Vi										(Eq. )

il(t)=Vi−V'oLt									(Eq. )

Denominando-se:

q=V'oVi										(Eq. )

z=L2C										(Eq. )

ωo=12LC										(Eq. )

Usando-se (Eq. 4), (Eq. 5) e  (Eq.6) obtém-se as tensões Vc1 e Vc2 e a corrente il parametrizadas:

Vc1(t)________=Vc1(t)Vi=0									(Eq. )

Vc2(t)________=Vc2(t)Vi=1									(Eq. )

il(t)_____=il(t)zVi=(1−q)ωot								(Eq. )

Esta etapa é finalizada em t1, e assim:

Δt1=t1−to=DTs2									(Eq. )

A corrente neste instante vale:

I1__=I1zVi=il(t1)______=(1−q)ωot1								(Eq. )

I1__=(1−q)πDfsfo									(Eq. )

## 2a Etapa

As condições iniciais da segunda etapa de funcionamento são:

CIil(t1)=I1Vc1(t1)=0

Do circuito equivalente da segunda etapa tem-se:

Vi=V'o+Ldil(t)dt+Vc1(t)								(Eq. )

0=−Vc2(t)+V'o+Ldil(t)dt								(Eq. )

Somando-se as (Eq. 13) e (Eq. 14) e dividindo-se o  resultado por dois tem-se:

Vi2=V'o+Ldil(t)dt+Vc1(t)−Vc2(t)2						(Eq. )

Da malha da fonte e dos capacitores tem-se:

Vi=Vc1(t)+Vc2(t)									(Eq. )

Derivando a (Eq. 16) e multiplicando por C tem-se:

0=C1dvc1(t)dt+C2dvc2(t)dt								(Eq. )

ic1(t)=−ic2(t)									(Eq. )

Somando-se as correntes no nó 1 tem-se:

il(t)=ic1(t)−ic2(t)									(Eq. )

il(t)=2ic1(t)=−2ic2(t)								(Eq. )

Sabe-se que:

ic=Cdvc(t)dt										(Eq. )

Usando-se a (Eq. 20) e a (Eq. 21) na (Eq. 15) tem-se:

Lddtdvc1(t)dt+Vc1(t)2−Vi2−Vc1(t)2=Vi2−V'o					(Eq. )

d2Vc1(t)dt2+ωo2Vc1(t)=(Vi−V'o)ωo2						(Eq. )

Aplicando a anti-transformada de Laplace na (Eq. 23) tem-se:

S2Vc1(s)−SVc1(t1)−dvc1(t1)dt+ωo2Vc1(s)=(Vi−V'o)ωo2S			(Eq. )

Mas:

dvc1(t1)dt=I1__2C										(Eq. )

Portanto:

Vc1(s)=(Vi−V'o)ωo2SS2+ωo2+I1__2CS2+ωo2							(Eq. )

Resolvendo a (Eq. 26) tem-se:

Vc1(t)=−(Vi−V'o)cos(ωot)+zI1sen(ωot)+Vi−V'o				(Eq. )

Vc2(t)=(Vi−V'o)cos(ωot)−zI1sen(ωot)+V'o					(Eq. )

il(t)z=(Vi−V'o)sen(ωot)+zI1cos(ωot)						(Eq. )

Parametrizando as (Eq. 27), (Eq. 28) e (Eq. 29) tem-se:

Vc1(t)________=Vc1(t)Vi=−(1−q)cos(ωot)+I1__sen(ωot)+1−q				(Eq. )

Vc2(t)________=Vc2(t)Vi=(1−q)cos(ωot)−I1__sen(ωot)+q					(Eq. )

il(t)_____=il(t)zVi=(1−q)sen(ωot)+zI1__cos(ωot)					(Eq. )

Esta etapa é finalizada quando a tensão sobre o capacitor C1 se igualar a Vi e em C2 se tornar nula. Assim:

Δt2=t2−t1=1ωo2tan−1I1__±I1__2−2q+12q−1						(Eq. )

A corrente ao final desta etapa vale:

I2___=I2(t)zVi=(1−q)sen(ωoΔt2)+zI1__cos(ωoΔt2)

## 3a Etapa

As condições iniciais da terceira etapa de funcionamento são:

CIil(t2)=I2Vc1(t2)=Vi

Do circuito equivalente da terceira etapa tem-se:

Vc1(t)=Vi										(Eq. )

Vc2(t)=0										(Eq. )

il(t)=I2−V'oL(t−t2)								(Eq. )

Parametrizando as (Eq. 34), (Eq. 35) e (Eq. 36) tem-se:

Vc1(t)________=Vc1(t)Vi=1									(Eq. )

Vc2(t)________=Vc2(t)Vi=0									(Eq. )

il(t)_____=il(t)zVi=I1__−qωo(t−t2)							(Eq. )

Esta etapa finaliza em t3:

Δt3=t3−t2=1ωoI2___q								(Eq. )

## Planos de fase

Os planos de fase dos períodos de operação do conversor em estudo são mostrados nas Fig. 24, Fig. 25 e Fig. 26.

Fig. 24 - Plano de fase do primeiro período de funcionamento.

Fig. 25 - Plano de fase do segundo período de funcionamento.

Fig. 26 - Plano de fase completo.

# Definição da Faixa de Operação

A mínima freqüência de chaveamento é definida pela faixa audível, ou seja, 20kHz. A máxima freqüência de chaveamento depende da velocidade de comutação dos elementos semicondutores do circuito (chaves) e da condição de operação em condução descontínua.

## Definição da razão cíclica mínima (Dmin)

Na operação com razão cíclica mínima a corrente de pico no indutor será pequena, e desta forma, dependo deste valor, a tensão nos capacitores ressonantes pode não atingir os valores adequados para ter-se comutação suave no próximo período de operação. Desta forma a razão cíclica mínima fica limitada pela condição de que a tensão nos capacitores ressonantes deve atingir o valor adequado. Para o primeiro período de operação este valor adequado consiste em Vc1 atingir Vin e Vc2 se anular. Considerando que a corrente no indutor, devido ao pequeno valor de pico, se anule no instante Ts/2 pode-se escrever a partir da (Eq. 30):

q=I1___sen(ωot)−(1−q)cos(ωot)							(Eq. )

Da (Eq. 32) tem-se:

(1−q)sen(ωot)+I1___cos(ωot)=0							(Eq. )

Encontrando-se ot da (Eq. 41) e substituindo na (Eq. 42) tem-se:

q=I1___22+12										(Eq. )

Mas sabe-se que:

I1___=(1−q)πDμo									(Eq. )

Portanto:

Dmin=(2q−1)μo(1−q)π									(Eq. )

## Definição da razão cíclica máxima (Dmax)

A máxima razão cíclica deve respeitar a condição de desmagnetização do indutor ressonante. Desta forma pode-se escrever, para a primeira etapa de funcionamento:

il(t)=Vin−V'oLt									(Eq. )

Ao final desta etapa a corrente no indutor vale:

I1=Vin−V'oLDTs2									(Eq. )

Na segunda etapa tem-se:

il(t)=I1−V'oL(t−t1)									(Eq. )

Ao final desta etapa a corrente no indutor vale:

0=I1−V'oL(t−t1)									(Eq. )

Portanto:

Vin−V'oLDTs2=V'oL(t−t1)							(Eq. )

t3=DTs2q										(Eq. )

Para que  se tenha condução descontínua:

t3≤Ts2										(Eq. )

Assim:

Dmax≤q										(Eq. )

## Definição da máxima relação entre as freqüências (omax)

Pela Fig. 18 tem-se que na  condução  crítica:

Ts2≥t3−to										(Eq. )

Multiplicando-se a (Eq. 54) por o em ambos os lados da igualdade tem-se:

ωo2fs≥ωo(t3−to)									(Eq. )

fsfo≤πωo(t3−to)									(Eq. )

Portanto a relação entre o e q é explicitada pela (Eq. 57), e deve ser satisfeita para que o conversor opere em condução descontínua.

μo≤ππDμo+μo2(1−q)πD+(1−q)πDμo							(Eq. )

Desta mesma expressão pode-se determinar então a máxima razão entre a freqüência de operação e  a freqüência de ressonância do conversor, dada pela (Eq. 58):

fsmaxfo≤π(1−q)2D(1−D)								(Eq. )

Usando-se a (Eq. 53) na (Eq. 58) pode-se traçar o ábaco que relaciona a máxima razão entre as freqüências (o) com o ganho estático (q). Na Fig. 27 tem-se o ábaco dado pela (Eq. 59).

fsmaxfo≤π(1−q)2q(1−q)								(Eq. )

A (Eq. 59) permite obter o máximo o para um dado q, definido em função de Vin e V’o.

Fig. 27 - Relação entre a máxima freqüência de chaveamento e a freqüência de ressonância em função ganho estático para Dmax = q.

# Característica de Saída

A corrente na carga é igual a corrente no indutor ressonante. Na (Eq. 60) tem-se a corrente média na carga parametrizada em função de z e de V1. Considerou-se o intervalo de ressonância muito  pequeno e assim a corrente pode ser determinada pelas áreas abaixo da curva de il(t).

Io'med__________=2Tstot1il(t)dt+t1t3il(t)dt							(Eq. )

Io'med__________=2fsI1__2T1+I1__2T2=(1−q)πDμoD2+(1−q)πDμo(1−q)πDμo1ωoq		(Eq. )

Io'med__________=(1−q)πD22μoq									(Eq. )

Na Fig. 28 tem-se a corrente média na saída, parametrizada, em função de  q  para o = 0.1 e na Fig. 29 para o = 0.8.

Fig. 28 - Corrente média na saída parametrizada em função de q para o = 0,13.

Fig. 29 - Corrente média na saída parametrizada em função de q para o = 0,8.

Na Fig. 30 tem-se uma comparação entre a corrente média na saída parametrizada em função de q e o = 0.1 usando-se o método simplificado de cálculo e o método completo. No método simplificado considera-se que durante a carga e descarga dos capacitores a corrente no indutor é constante. Pode-se notar que para valores de D acima de 0.1 as curvas coincidem, mostrando que o método simplificado representa bem o comportamento do circuito em estudo.

Fig. 30 - Corrente média na saída em função de q para o = 0.1.

# Metodologia e Exemplo de Projeto

Com o equacionamento realizado anteriormente pode-se apresentar a metodologia de projeto para o conversor em estudo.

Tomar-se-á as especificações abaixo para apresentação da metodologia, considerando-se um transformador com relação de transformação unitária:

Vi=400V- tensão de entrada;

Vo=320V - tensão de saída;

Pomax=500W - potência média máxima na saída;

Pomin=50W - potência média mínima na saída;

fs=40kHz -  freqüência de chaveamento.

## Operação com Potência Nominal

A máxima corrente média na carga pode ser  determinada em função da potência máxima desejada:

Iomax=PomaxVo=500320

Iomax=1.5625A

Da tensão desejada na saída obtém-se o ganho estático:

q=V'oVin=VoVin=320400

q=0.8

Fica então determinada a razão cíclica máxima:

Dmax=q=0.8

Determina-se omax pela (Eq. 59) ou pelo ábaco da Fig. 27. Assim:

μomax=0.3554

Pode-se adotar então um valor de o que permita uma boa variação da razão cíclica D para q = 0.8.  Pelas Fig. 28 e Fig. 29 pode-se concluir que para o pequeno (próximo de 0.1) tem-se uma variação maior da corrente média na saída em função da variação de D. Portanto pode-se adotar:

μo=0.13

Tem-se então determinada a freqüência de ressonância:

fo=fsμo=40k0.13=307.69kHz

Portanto:

ωo=2πfo=1.933.000rads

Sabendo-se que:

ωo=12LC

Tem-se uma relação entre L e C:

LC=1.3378⋅10−13

A mínima razão cíclica para condução descontínua é determinada pela (Eq. 45):

Dmin≥(2⋅0.8−1)⋅0.13(1−0.8)π

Dmin≥0.16

Pela curva da Fig. 27 pode-se escolher uma razão cíclica intermediária entre 0.16 e 0.8. Então:

D=0.7

A corrente média parametrizada na saída é dada pela (Eq. 62):

Io'med__________=(1−0.8)π0.722⋅0.13⋅0.8=1.48A

Portanto:

z=Vin⋅Iomed_________Iomed=400⋅1.481.5625=378.88=L2C

Portanto:

C=0.68nF

L=195.98μH

Os valores de pico da corrente no indutor valem:

I1=I1___zVin=3.38⋅378.88400=3.2A

I2=I2___zVin=3.29⋅378.88400=3.12A

Os tempos para comutação das chaves são:

Δt1=t1−to=DTs2=8.75μs

Δt2=t2−t1=2ωotan−1I1___−I1___2−2q+12q−1=0.16μs

Δt3=t3−t2=I2___ωoq=2.13μs

## Operação com Potência Mínima

Para a potência mínima tem-se:

Iomin=PominVo=50320

Iomin=0.15625A

A corrente média na carga parametrizada será:

Io'med__________=Iomed⋅zVin=0.142A

Pode-se então determinar-se a razão cíclica mínima:

Dmin=2μoqIomed_________(1−q)π=0.217

Como este valor de razão cíclica satisfaz o mínimo anteriormente estabelecido conclui-se que o conversor pode atender a demanda de potência especificada.

Os valores de pico da corrente no indutor valem:

I1=I1___zVin=0.967⋅378.88400=0.92A

I2=I2___zVin=0.913⋅378.88400=0.865A

Os tempos para comutação das chaves são:

Δt1=t1−to=DTs2=2.5μs

Δt2=t2−t1=2ωotan−1I1___−I1___2−2q+12q−1=0.59μs

Δt3=t3−t2=I2___ωoq=0.59μs

# Simulação do Conversor

Para comprovar os valores obtidos matematicamente simulou-se o conversor série ressonante com grampeamento da tensão do capacitor ressonante e modulação PWM. Para tanto usou-se o software de simulação Pspice 9.1. Os componentes semicondutores foram considerados ideais.

O circuito simulado está mostrado na Fig. 31.

Fig. 31 - Circuito Simulado.

## Operação com Potência Nominal

Na Fig. 32 tem-se a corrente no indutor ressonante. Nota-se que os valores de pico determinados anteriormente estão muito próximos dos obtidos por simulação. Isto pode ser melhor evidenciado pela Fig. 36 e Fig. 37 onde mostra-se a corrente média e a potência média na carga, e que satisfazem os requisitos de projeto. Na Fig. 33 tem-se as tensões dos capacitores ressonantes, onde pode-se notar que o tempo envolvido na ressonância é pequeno, justificando as aproximações feitas nos capítulos anteriores. Nas Fig. 34 e Fig. 35 tem-se as correntes e tensões nas chaves, onde nota-se as comutações suaves, do tipo ZVS em S1 e S2 e ZCS em S3 e S4.

Fig. 32 - Corrente no indutor ressonante.

Fig. 33 - Tensão nos capacitores ressonantes.

Fig. 34 - Tensão e corrente nas chaves S1 e S2.

Fig. 35 - Tensão e corrente nas chaves S3 e S4.

Fig. 36 - Corrente instantânea e média na carga.

Fig. 37 - Potência média na saída.

## Operação com Potência Mínima

Na Fig. 38 tem-se a corrente no indutor para potência mínima. Nota-se pelas Fig. 39 e Fig. 40 que a comutação das chaves é suave, caracterizando a operação descontínua do conversor. Na Fig. 41 tem-se a corrente instantânea e média na saída. Percebe-se que o valor da corrente média está próximo do esperado.

A metodologia de projeto adotada mostrou-se eficiente, pois os valores  levantados por simulação condizem com os determinados teoricamente.

Fig. 38 - Corrente no indutor ressonante.

Fig. 39 - Tensão e corrente nas chaves S1 e S2.

Fig. 40 - Tensão e corrente nas chaves S3 e S4.

Fig. 41 - Corrente instantânea e média na saída.

# Conclusão

Este trabalho teve como objetivo o estudo do conversor série ressonante com grampeamento da tensão do capacitor ressonante e modulação por largura de pulsos.

O conversor estudado neste trabalho difere um pouco na sua topologia do apresentado no Cap. IV de [1]. Conseguiu-se eliminar o ponto médio, preservando as vantagens da comutação suave e freqüência de operação constante. A metodologia de estudo empregada para definição das etapas de funcionamento, equacionamento, plotagem dos planos de fase, obtenção da característica de saída, da faixa de operação, exemplo e metodologia de projeto foi a mesma que a empregada na referência [1].

No conversor em estudo o tempo envolvido na ressonância é pequeno comparado com os conversores apresentados no Cap. II e III de [1]. A maior transferência de energia se dá pelas etapas lineares. Desta forma busca-se uma freqüência de ressonância elevada, o que corresponde a uma relação entre a freqüência de chaveamento, limitada pela velocidade de comutação dos semicondutores, e a freqüência de ressonância, pequena. No entanto o valor da máxima freqüência de ressonância é um dos limites de operação do conversor em condução descontínua, e portanto com comutação suave. Este  limite se deve ao fato de que num período de funcionamento é necessário magnetizar e desmagnetizar o indutor ressonante, impondo-se assim uma relação entre o tempo necessário para a magnetização e desmagnetização do indutor com os parâmetros de operação do circuito e com   a freqüência de chaveamento.

O controle da potência fornecida à carga é realizado por meio da variação da razão cíclica. Tem-se então freqüência de  chaveamento fixa e modulação por largura de pulsos. A razão cíclica é limitada na sua excursão por um valor máximo e por um valor mínimo. O valor máximo de razão cíclica depende do ganho estático (q) e deve respeitar linearmente este valor, como mostra a (Eq. 53). O valor mínimo de razão cíclica é função do ganho estático (q) e da relação entre as freqüências (o), como mostra a (Eq. 45). Os valores de Dmax e Dmin devem ser respeitados para que o conversor opere com comutação suave. O valor de Dmin não é crítico, pois para valores de D pequenos as correntes no circuito também serão pequenas e portanto as perdas nos elementos semicondutores é tolerável.

No equacionamento das etapas de funcionamento buscou-se não desprezar a etapa de ressonância. Devido a discretização e tolerância dos componentes não há necessidade, num primeiro momento, de cálculos muito precisos para L e C. No entanto num projeto para implementação prática tornar-se-ia necessário uma etapa de feed-back para refinamento do projeto em função das especificações da carga e dos componentes disponíveis no mercado.

As expressões que definem a faixa de operação do conversor foram averiguadas por simulação, não apresentando-se aqui os resultados das mesmas. Pôde-se concluir que as mesmas representam razoavelmente bem o comportamento do circuito. Desta forma pode-se afirmar que seria pouco atrativo para projetos práticos uma análise teórica exata, pois dentro das devidas  limitações, as equações levantadas restringiram o funcionamento do conversor com comutação suave e permitiram atender às especificações da carga.

Pela Fig. 28 pode-se notar que para valores pequenos de o o conversor apresenta característica de potência constante na saída. Comparando-se a Fig. 28 com a Fig. 29 nota-se que para obter-se ampla faixa de variação da potência de saída pela variação de D é necessário ter-se um o pequeno.

# Bibliografia

[1] BARBI, Ivo & SOUZA, Fabiana Pötker – Conversores CC-CC Isolados de Alta Freqüência com Comutação Suave.